## 1. Физические условия хранения и транспортировки AdBlue

1.1 Общая информация

Во избежание ухудшения качества жидкости AdBlue во время транспортировки и хранения должны учитываться следующие условия:

- Во избежание преждевременного разложения мочевины или испарения воды (в случае с открытыми емкостями) избегать длительного хранения и транспортировки при температуре свыше +25°C

- Примечание: Длительное хранение при температурах свыше +25°С сокращает срок годности (см. Таблицу 1). Кратковременное увелечение температуры не влияет на срок годности.

- Во избежание замерзания AdBlue избегать хранения при температурах ниже -5°С

- В замерзшем состоянии AdBlue имеет примерно на 7 % больший объем, чем в жидком, поэтому замерзание жидкости в полностью заполненном контейнере может вызвать разрыв. После того как AdBlue отогрета при температуре не выше 30°С, она не теряет своего качества и может быть использована по назначению.

- Во избежание чрезмерного повышения температуры AdBlue должно быть защищено от прямых солнечных лучей.

- Во избежание загрязнения жидкости AdBlue должны использоваться плотно закрытые контейнеры, контейнеры с вентиляцией должны быть оснащены фильтром.

1.2 Срок хранения жидкости AdBlue

Через всю цепочку распространения AdBlue жидкость должна соответствовать спецификации, данной в стандарте ISO 22241-1, по крайней мере в течение периода времени, указанного в Таблице 1, в зависимости от температуры окружающей среды.

Таблица 1. Срок годности AdBlue в зависимости от температуры

| Постоянная температура хранения, °С | Минимальный срок хранения, месяцы |
| --- | --- |
| <10 | 36 |
| <25 | 18 |
| <30 | 12 |
| <35 | 6 |
| >35 | * |
| *значительное сокращение срока годности: проверить каждую партию |  |

1.3 Степень чистоты материалов, контактирующих с AdBlue

Все материалы, контактирующие с жидкостью AdBlue, не должны содержать посторонних примесей, таких как масла, топливо, горюче-смазочные материалы, растворители, пыль и каких бы то ни было химических или природных посторонних веществ.

До первичного контакта с AdBlue материалы должны быть очищены и промыты деминерализованной водой (не используйте водопроводную воду!) — до тех пор, пока пробы воды, которая используется для очистки, не будет свидетельствовать о том, что система очищена.

В связи с опасностью загрязнения использование детергентов для очистки недопустимо. Применение неспециализированного оборудования не рекомендуется.

## 2. Требования к материалам, совместимым с AdBlue (AUS 32)

2.1 Общие положения

Во избежание загрязнения AdBlue во время транспортировки и хранения все материалы, находящиеся в прямом контакте с жидкостью AdBlue (контейнеры, шланги, клапаны, прокладки, трубы, насосы и т.д.), должны быть совместимы с раствором мочевины AdBlue (AUS 32).

Любой материал, совместимость которого с AdBlue не определена, должен быть протестирован на совместимость.

Если в течение работы, транспортировки или хранения обнаружено загрязнение AdBlue, должно быть проведено расследование с целью определения источника загрязнения и приняты соответствующие меры по их устранению.

2.2 Рекомендованные материалы

Примеры материалов, совместимых с жидкостью AdBlue приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Примеры рекомендованных материалов

Высоколегированные нержавеющие стали, согласно DIN EN 10088-1/2/3, или нерживеющие стали 304 (S30400), 304L (S30403), 316 (S31600), 316L (S31603) согласно ASTM A240/A276/A312

Полиэтилен (LDPE) и полипропилен (PP) высокого давления, без примесей

Полиизобутилен (PIB)

Перфторалкокси (PFA), без примесей

Полифлороэтилен (PFE), без примесей

Поливинилиденфторид (PVDF), без примесей

Политетрафтороэтилен (PTFE), без примесей

Примечание. Различного рода эластомеры (емкости, шланги) могут содержать множество примесей, способных проникнуть в жидкость AdBlue. В связи с этим, необходимо тщательно исследовать возможность загрязнения AdBlue добавками, содержащимися в пластиковых материалах, находящихся в непосредственном контакте с продуктом.

2.3 Нерекомендованные материалы

Примеры материалов, несовместимых с жидкостью AdBlue приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Примеры нерекомендованных материалов

Материалы, вступающие в реакцию с аммиаком и образующие составы, которые негативно влияют на SCR-катализаторную систему: малоуглеродистые стали, оцинкованные стали

Медь, медные сплавы, свинец

Алюминий, сплавы алюминия

Магний, сплавы магния

Пластики или материалы, покрытые никелем